Quisar 390R              Quisar 391R            For Q390消费显示屏

产品特色:

1、技术领先、稳定可靠

Q390/Q391采用先进ARM体系结构，与过去51单片机相比：处理速度更快、芯片功耗更小、输入输出口更多、存储容量更大、扩展能力更强。

所有输出输入端口防静电、防电源冲击；增强抗干扰能力、防死机设计；PCB板进行了防潮、防腐蚀处理，能适应各种恶劣环境。

2、存储容量大

Q390/Q391可注册3万张白名单、可存储45000条记录。

3、强大菜单功能

Q390/Q391设置菜单涉及用户管理、设备管理、信息查询3大方面功能。设备管理部分可对设备运行参数信息进行设置如IP地址、服务器IP地址等信息。其查询功能可查询存储信息、版本信息和IP等。

4、液晶显示

支持双面LCD显示，可提供直观的消费交互界面。

5、语音功能

Q390/Q391支持丰富的语音功能，具有全方位的提示信息输出

6、键盘

Q390/Q391支持19个水晶按键，按键舒适、方便清洁。

7、通讯

Q390/Q391支持网络通讯模式，方便布线，传输速率高，通讯稳定，易于维护。

8、识别类型

可支持多种卡片的识别，标准设备支持ISO14443A全系列卡片、支持TEMIC卡、支持FELIC卡。方便与客户已用系统兼容。

规格参数

| CPU | ARM CONTEX M3处理器 |
| --- | --- |
| LCD | 双面 128*64 蓝光高亮 LCD点阵屏 |
| 读卡模式 | IC、ID、TEMIC、FELIC等多种类型卡片 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 语音功能 | 有 |
| 门禁功能 | 有 |
| 注册总数 | 30000条 |
| 脱机记录容量 | 45000条 |
| 感应距离 | >3CM |
| 最大连网数 | 无限制 |
| 键盘规格 | 19个水晶键盘，有9个功能键，10个数字键输入 |
| 显示字体 | 简体中文、繁体中文、英文 |
| 实时时钟 | 室温下 精确度+/-8s/年 |
| 工作环境湿度 | 20%-80% |
| 工作环境温度 | 0℃-60℃ |
| 存储运输 | -200C-600C |
| 电源规格 | DC9V，1.5A电源 |
| 功耗指标 | 3W |
| 外观颜色 | 香槟金 、白色等 |
| 外观尺寸 |  |